Release Notes for

AT32F402_405 Firmware Library Drivers

V2.0.9-2026/06/02

- TMR

- 删除多余的tmr_output_channel_fast_set()和tmr_trgout2_enable()函数。

- PWC

- 用于内存屏障的__force_stores()改由__ISB()和__DSB()替代，解决不同编译器下共用问题。

- CRM

- 更新crm_reset()，crm_hick_sclk_frequency_select()和crm_hick_divider_select()函数流程，避免切换过程中可能导致的时钟异常。

- EXINT

- 新增定义EXINT_TRIGGER_NONE_EDGE，以适应软触发无边沿配置需求。

- 更新部分注释。

V2.0.8-2025/11/24

- TMR

- 更新tmr_pwm_input_config()、tmr_encoder_mode_config()和tmr_output_channel_config()函数。通道模式配置前关闭通道使能，否则通道模式无法切换。

- 更新部分注释。

V2.0.7-2025/06/25

- CRM

- 修正bit位域名adc14rst为tmr14rst。

- CAN

- 修正部分寄存器位域定义，过滤器只有14组，删除多余定义。

- 更新部分注释。

V2.0.6-2025/01/20

- PWC

- 调整LDO输出档位设定，移除LDO配置项PWC_LDO_OUTPUT_1V0，新增PWC_LDO_OUTPUT_1V1。

- TMR

- 更新tmr_brk_filter_value_set()函数，调整bit位域名bkf为brkf。

- 更新部分注释。

V2.0.5-2024/12/13

- CAN

- 更新发送中止函数can_transmit_cancel()写法，以避免误操作而导致中止命令在各邮箱间互相影响。

- USB

- 更新host模式下usb_hch_halt()函数，完善通道halt处理流程。

- 更新host模式下usb_hc_enable()函数，使能对应通道时确保清除其原有状态。

- 更新host模式下usb_host_disable()函数，更新关闭通道流程，以避免误打开其余通道。

- SPI

- 更新i2s_init函数中频率计算方式，修正可能计算值溢出导致结果错误的情况。

- ERTC

- 更新ertc_wakeup_enable()函数，修正函数流程中参数使用错误。

- 更新ertc_wait_update()函数，各型号间统一写法。

- 更新部分注释。

V2.0.4-2024/08/08

- PWC

- 更新低功耗电压调节函数pwc_voltage_regulate_set()，并移除PWC_REGULATOR_LOW_POWER设置档位。

- QSPI

- 新增qspi_auto_ispc_enable()函数，用于总线输入时钟的相位匹配。

- 修正fifo深度定义名，将QSPI_DMA_FIFO_THOD_WORD32改为QSPI_DMA_FIFO_THOD_WORD24。

- 更新qspi_flag_clear()函数的写法，修正AC6编译警告。

- SCFG

- 调整scfg_sram_operr_status_get()函数的返回值类型，返回值类型由error_status改为flag_status。

- USART

- 更新usart_init()函数，修正UART7/UART8外设时钟获取源。

- USB

- 更新host模式下usb_hc_enable()函数，修正部分设备不能正常枚举。

- 更新host模式下usb_host_disable()函数，修正DMA模式下通道有概率不能正常关闭的问题。

- 调整usb_read_packet()函数的参数写法，修正AC6编译警告。

- 更新部分注释。

V2.0.3-2024/01/05

- 更新USB驱动流程中超时处理。

- 调整USART DE线极性函数接口usart_de_polarity_set()。

- 移除串口信号作为红外调制信号源的配置。

- 更新部分函数注释。

V2.0.2-2023/10/26

- 各IP驱动新增interrupt_flag_get()函数。

V2.0.1-2023/09/28

- 更新usb驱动。

V2.0.0-2023/08/18

- 初始版本。